ANÁLISIS DEL RELIEVE Y SUELOS DE CERRO AZUL, MISIONES

Proyecto de Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Autor: Hector Natalio Acuña

Fecha: Septiembre de 2026

Software: QGIS 3.44.13 – Solothurn

1. Objetivo

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis espacial del relieve y de los suelos del área de Cerro Azul, Misiones, utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

A partir de un Modelo Digital de Elevación (MDE) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y datos de suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se generaron productos derivados como pendiente, aspecto, sombreado del relieve y curvas de nivel.

Posteriormente, se relacionaron las características del relieve con las unidades de suelo mediante estadísticas zonales.

El proyecto busca integrar datos raster y vectoriales para obtener información espacial que permita caracterizar el territorio y representar los resultados mediante cartografía temática.

2. Datos utilizados y fuentes

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron datos geográficos oficiales, principalmente del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

2.1. Modelo Digital de Elevación

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).

- Producto: Modelo Digital de Elevación (MDE) de 30 m.

- Área de trabajo: departamento Leandro N. Alem, provincia de Misiones.

- Formato: raster.

- Sistema de referencia original: WGS 84 / EPSG:4326.

- Resolución aproximada: 30 metros.

- Utilización: análisis de elevación, pendiente, aspecto, sombreado del relieve y generación de curvas de nivel.

Se utilizaron diferentes teselas del MDE correspondientes al área de estudio y posteriormente se construyó un mosaico raster mediante un VRT.

2.2. Datos de suelos

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – EEA Cerro Azul.

- Producto: Mapa de Suelos del departamento Leandro N. Alem – Misiones.

- Escala: 1:50.000.

- Formato: vectorial.

- Geometría: polígonos.

- Utilización: identificación y caracterización de las unidades de suelo y análisis conjunto con las características del relieve.

Los datos contienen información sobre unidades cartográficas, series de suelos, posiciones en el paisaje, aptitudes y otros atributos relacionados con las características del territorio.

2.3. Localidad de referencia

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Se utilizó la capa oficial de localidades para identificar la localidad de Cerro Azul y establecer su ubicación como referencia para definir el área de análisis.

2.4. Sistema de referencia

Para los cálculos espaciales que requieren unidades métricas se utilizó:

WGS 84 / UTM zona 20S – EPSG:32720.

La utilización de un sistema de coordenadas proyectadas permitió realizar operaciones de distancia y análisis espacial utilizando unidades métricas.

2.5. Software y herramientas

El procesamiento y la elaboración cartográfica se realizaron principalmente con:

- QGIS 3.44.13 – Solothurn.

- GDAL para procesamiento de datos raster.

- Herramientas de análisis raster y vectorial disponibles en QGIS.

3. Metodología y procesamiento

El procesamiento se realizó mediante una serie de etapas destinadas a preparar los datos, generar productos derivados y relacionar la información del relieve con los datos de suelos.

3.1. Preparación del Modelo Digital de Elevación

Se descargaron los datos del MDE de 30 metros correspondientes al departamento Leandro N. Alem desde la fuente oficial del IGN.

Las diferentes teselas fueron integradas mediante un mosaico virtual (VRT), permitiendo trabajar con ellas como un único conjunto de datos raster.

Posteriormente se definió el área de interés alrededor de la localidad de Cerro Azul.

3.2. Definición del área de análisis

Se utilizó la ubicación oficial de la localidad de Cerro Azul obtenida a partir de los datos del IGN.

A partir de este punto se generó un área de influencia de 5 km de radio, utilizada para delimitar el área principal de análisis.

El área de influencia fue generada utilizando el sistema de referencia EPSG:32720, adecuado para trabajar con distancias métricas en esta zona.

3.3. Recorte del MDE

El Modelo Digital de Elevación fue recortado utilizando el área de influencia de 5 km.

El resultado fue un raster correspondiente al área de estudio denominado:

MDE_Cerro_Azul_5km.tif

Posteriormente, el raster fue reproyectado desde EPSG:4326 a:

WGS 84 / UTM zona 20S – EPSG:32720.

El raster resultante se utilizó como MDE definitivo para los análisis derivados.

3.4. Generación de pendiente

A partir del MDE reproyectado se calculó la pendiente del terreno utilizando las herramientas de procesamiento raster de QGIS/GDAL.

El resultado se expresó en grados.

La pendiente permite representar la inclinación de la superficie respecto de la horizontal y constituye una variable importante para caracterizar el relieve.

Resultado:

Pendiente_Cerro_Azul.tif

3.5. Generación del aspecto

A partir del mismo MDE se calculó el aspecto u orientación de las pendientes.

El aspecto representa la dirección hacia la cual está orientada una superficie del terreno y se expresa mediante valores angulares entre 0° y 360°.

Resultado:

Aspecto_Cerro_Azul.tif

3.6. Generación del sombreado del relieve

Se generó un modelo de sombreado o hillshade para mejorar la representación visual de las formas del terreno.

Para el cálculo se utilizaron:

- Azimut: 315°

- Altitud solar: 45°

- Factor Z: 1

Resultado:

Sombreado_Cerro_Azul_UTM20S.tif

El sombreado se utilizó principalmente como apoyo visual para facilitar la interpretación del relieve.

3.7. Generación de curvas de nivel

A partir del MDE se generaron curvas de nivel mediante la herramienta de generación de contornos.

Se utilizó un intervalo vertical de:

10 metros.

Las curvas fueron almacenadas en formato GeoPackage y el atributo de elevación se guardó en el campo:

ELEV

Resultado:

Curvas_Cerro_Azul.gpkg

3.8. Preparación de los datos de suelos

Los datos oficiales de suelos del INTA fueron incorporados al proyecto y posteriormente recortados utilizando el área de influencia de 5 km.

El resultado fue:

Suelos_Cerro_Azul.gpkg

El recorte permitió trabajar únicamente con las unidades de suelo correspondientes al área de estudio.

3.9. Análisis mediante estadísticas zonales

Para relacionar el relieve con las unidades de suelo se aplicó la herramienta Estadísticas zonales.

Como zona de análisis se utilizaron los polígonos de suelo y como raster de referencia se utilizó la capa de pendiente.

Se calcularon:

- pend_mean: pendiente media.

- pend_min: pendiente mínima.

- pend_max: pendiente máxima.

El resultado fue:

Suelos_Cerro_Azul_Estadisticas_Pendiente.gpkg

Este procedimiento permitió incorporar información cuantitativa de la pendiente directamente a los polígonos de las unidades de suelo.

4. Resultados

El análisis permitió integrar información topográfica y edafológica dentro de una misma base espacial.

Las unidades de suelo presentan diferentes valores de pendiente media en aquellos polígonos donde fue posible calcular estadísticas zonales.

Entre los valores obtenidos se encuentran:

- Fra4: pendiente media aproximada de 4,3°.

- CAz: valores de pendiente media de aproximadamente 4,6° y 6,3° en diferentes polígonos.

- Njl: aproximadamente 5,1° en uno de los polígonos con datos válidos.

- Lib1: aproximadamente 5,5° y 6,1°.

- Lib4: aproximadamente 5,6°, 6,4° y 7,0°.

- Grr: aproximadamente 5,7° en uno de los polígonos con datos válidos.

- CAz1: aproximadamente 7,2°.

Los valores máximos registrados dentro de algunos polígonos fueron superiores a los valores medios. Por ejemplo, se obtuvo un máximo aproximado de 28,2° en uno de los polígonos de la unidad Njl.

Esto demuestra que la pendiente media permite caracterizar una unidad de suelo de manera general, pero no representa por sí sola toda la variabilidad interna del terreno.

En algunos polígonos no se obtuvo un valor de estadística zonal. Estos casos fueron conservados como valores nulos y no se interpretaron como pendiente cero.

5. Análisis e interpretación

La integración entre las unidades de suelo y la pendiente permite observar la relación espacial entre las características edafológicas y la configuración del relieve.

Las unidades ubicadas en diferentes posiciones del paisaje presentan valores de pendiente media diferentes. Por ejemplo, algunas unidades asociadas a medias lomas y pendientes presentan valores medios superiores a otras unidades ubicadas en posiciones más bajas o de menor inclinación.

La unidad CAz1, asociada a una posición de media loma alta, presentó una pendiente media aproximada de 7,2° en el polígono analizado.

Por otro lado, la unidad Fra4, asociada a una posición de pendiente alta, presentó una pendiente media aproximada de 4,3° en el polígono analizado.

Estos resultados muestran que la descripción de la posición del suelo dentro del paisaje y el análisis cuantitativo de la pendiente pueden complementarse para realizar una caracterización espacial más detallada.

También se observa que los valores máximos de pendiente pueden ser considerablemente superiores a los valores medios. Por esta razón, para estudios posteriores podría ser útil analizar la distribución espacial de las pendientes y no únicamente sus valores promedio.

Las categorías de aptitud presentes en los datos de INTA fueron conservadas como información de referencia y no fueron modificadas ni reinterpretadas durante este proyecto.

6. Cartografía temática

A partir de los datos procesados se elaboró una composición cartográfica final denominada:

“Análisis del relieve y suelos de Cerro Azul, Misiones”

La composición incluye:

- Unidades de suelo.

- Pendiente.

- Curvas de nivel.

- Sombreado del relieve.

- Modelo Digital de Elevación.

- Leyenda.

- Escala gráfica.

- Norte.

- Sistema de referencia.

- Fuentes de información.

- Autor y fecha.

La cartografía fue diseñada utilizando herramientas de composición de mapas de QGIS y posteriormente exportada a formato PDF.

7. Conclusiones

El proyecto permitió desarrollar un flujo de trabajo SIG completo utilizando datos raster y vectoriales provenientes de fuentes oficiales.

A partir del Modelo Digital de Elevación del IGN fue posible generar diferentes productos derivados del relieve, mientras que los datos de suelos del INTA permitieron incorporar información edafológica al análisis.

La aplicación de estadísticas zonales permitió relacionar cuantitativamente las unidades de suelo con los valores de pendiente del terreno.

Los resultados muestran variabilidad de la pendiente dentro del área de estudio y también dentro de determinadas unidades de suelo. La comparación entre pendiente media, mínima y máxima permite obtener una descripción más completa de las características topográficas.

El trabajo demuestra la utilidad de los SIG para integrar diferentes fuentes de información geográfica, realizar análisis espaciales y producir cartografía temática orientada a la interpretación territorial.

8. Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo al aprendizaje y a la resolución de dudas técnicas.

La inteligencia artificial fue utilizada principalmente para:

- Comprender conceptos relacionados con Sistemas de Información Geográfica.

- Consultar procedimientos y herramientas disponibles en QGIS.

- Recibir orientación sobre el procesamiento de datos raster y vectoriales.

- Comprender errores y advertencias encontrados durante el procesamiento.

- Organizar las diferentes etapas del flujo de trabajo.

- Revisar la estructura y presentación de los resultados.

- Ayudar a redactar y organizar la documentación técnica.

Los datos geográficos utilizados fueron obtenidos de fuentes oficiales, principalmente IGN e INTA.

El procesamiento de los datos, configuración de las herramientas, generación de capas, análisis espacial, elaboración de la cartografía y verificación de los resultados se realizaron en QGIS.

La inteligencia artificial fue utilizada como herramienta de asistencia y aprendizaje, mientras que las decisiones tomadas durante el procesamiento y la interpretación final de los resultados fueron realizadas por el autor.

9. Herramientas y competencias aplicadas

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conocimientos relacionados con:

- Sistemas de Información Geográfica.

- QGIS.

- Datos raster.

- Datos vectoriales.

- Modelos Digitales de Elevación.

- Sistemas de coordenadas y reproyección.

- Análisis de pendiente.

- Análisis de aspecto.

- Sombreado del relieve.

- Curvas de nivel.

- Buffers y áreas de influencia.

- Recorte de datos raster y vectoriales.

- Estadísticas zonales.

- Simbología y clasificación cartográfica.

- Etiquetado de información geográfica.

- Elaboración de mapas temáticos.

- Integración de información proveniente de diferentes fuentes.

- Interpretación de información espacial.

10. Fuentes de datos

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Modelo Digital de Elevación (MDE) de 30 m y datos oficiales de localidades.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – EEA Cerro Azul. Mapa de Suelos del departamento Leandro N. Alem, Misiones, escala 1:50.000.

Software utilizado: QGIS 3.44.13 – Solothurn.